様式第4のﾄ（第4条、第5条関係）

移動タンク貯蔵所構造設備明細書

| 車名及び型式 |  |  |  | （車名） （型式） 単一車 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 製造事業所名 |  |  |  | 株式会社○○○○ 熊本工場 |  |  |  |  |  |  |
| 危険物 | 類別 |  |  | 第 ４ 類 | 側面枠 | 当て板 | 材料 | 材質記号 | NSHA540 |  |
|  | 品名 |  |  | 第２・３石油類 |  |  |  | 引張り強さ | 540 N/㎟ |  |
|  | 化学名 |  |  | 軽 油・重 油 |  |  | 板厚 |  | 2.95 ㎜ |  |
|  | 比重 |  |  | 0.85・0.93 | 防護枠 | 材料 | 材質記号 |  | SS400 |  |
| タ ン ク 諸 元 | 断面形状 |  |  | だ円形 |  |  | 引張り強さ |  | 400 N/㎟ |  |
|  | 内則寸法 |  | 長 さ | 2,535 ㎜ |  | 板厚 |  |  | 2.3 ㎜ |  |
|  |  |  | 幅 | 1,800 ㎜ | 装置 閉鎖 | 自動閉鎖装置 |  |  | ・ 無 |  |
|  |  |  | 高 さ | 930 ㎜ |  | 手動閉鎖装置 |  |  | ・ 無 |  |
|  | 最大容量 |  |  | 3,000 ℓ | 吐出口の位置 |  |  |  | 後 |  |
|  | タンク室の容量 |  |  | 第１室：2,000 ℓ 第２室：1,000 ℓ | レバーの位置 |  |  |  | 左 右 |  |
|  | 材料 |  | 材質記号 | SAPH400、KCP‐SS400 | 底弁損傷防止方法 |  |  |  | 配管の屈曲 |  |
|  |  |  | 引張り強さ | 400 N/㎟ | 接地導線 |  |  |  | (長さ10ｍ)・無 |  |
|  | 板厚 |  | 胴板 | 3.2 ㎜ | 緊結装置 | 緊締金具 （すみ金具） |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 鏡板 | 3.2 ㎜ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 間仕切板 | 3.2 ㎜ |  | Ｕボルト | 材質記号 |  |  |  |
| 防 波 板 | 材料 |  | 材質記号 | 5052－H34 |  |  | 引張り強さ |  | N/㎟ |  |
|  |  |  | 引張り強さ | 235 N/㎟ |  |  | 直径、本数 |  | ㎜・ 本 |  |
|  | 板 厚 |  |  | 2.0 ㎜ | 箱 枠 | 材 料 | 材質記号 |  |  |  |
|  | 面積比 ×100 防波板面積 タンク断面積 |  |  | 46.7 ％ |  |  | 引張り強さ |  | N/㎟ |  |
|  |  |  |  |  | 消火器 | 薬材の種類 |  |  | 消火粉末 |  |
| タンクの最大常用圧力 |  |  |  | 20 ｋＰａ |  | 薬剤量 |  |  | 3.5 kg | kg |
| 装置 安全 |  | 作動圧力 |  | 20＜Ｐ≦24 ｋＰａ |  | 個数 |  |  | ２ 個 | 個 |
|  |  | 有効吹き出し面積 |  | 25.2 ㎠ | 可燃性蒸気回収設備 |  |  |  | 有 ・ |  |
| 側面枠 |  | 材 料 | 材質記号 | NSHA540 | 給油設備 |  |  | 有（航空機・船舶）・ |  |  |
|  |  |  | 引張り強さ | 540 N/㎟ | 備 考 |  |  |  |  |  |
|  |  | 板厚 |  | 2.95 ㎜ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 取付角度 |  | 43° |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地角度 |  | 87° |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ4とすること。